大小語言模型協作式架構之設計與效能評估-以多代理人程式測驗評分系統為例

黃子瑜　　指導教授：胡碩誠 助理教授

世新大學管理學院資訊管理學系

作者電子郵件：［eagle372516@gmail.com］

聯絡作者：［胡碩誠 助理教授/ schu@mail.shu.edu.tw］

摘要

為降低程式測驗自動評分的大型語言模型使用量，提出小型語言模型異質分層與大型語言模型仲裁協作架構，將行為層、規範層與語言層分別交由不同小型模型評分。各層進行兩次獨立批改，以符合準則數是否一致判定分歧，僅將分歧層交由大型模型仲裁。實驗以低、中、高分三份考卷，比較四種模型配置。異質分層配置與大型模型單一配置的平均分數差距皆在三分以內，大型模型 Token 使用量減少 81.8% 至 90.0%，批改時間約為同質分層配置的一半。但重複批改穩定度未在所有成績區間改善，且一致結果仍可能包含系統性偏誤。結果顯示，在測試樣本與模型配置下，此架構可維持相近的平均評分結果，並降低大型模型使用量。

關鍵詞：大型語言模型、小型語言模型、程式自動評分、多代理人協作、分歧仲裁

Design and Performance Evaluation of Collaborative Architectures for Large and Small Language Models: A Case Study of a Multi-Agent Programming Assessment System

作者英文姓名：［HUANG, TZU-YU］

指導教授英文姓名：［HU, SHUO-CHENG］

Department of Information Management, College of Management, Shih Hsin University

聯絡作者英文姓名及信箱：［HU, SHUO-CHENG / schu@mail.shu.edu.tw］

Abstract

To reduce large language model (LLM) usage in automated programming assessment, a collaborative architecture assigns behavior, specification, and syntax assessment to different small language models. Each layer is assessed twice independently, and an LLM arbitrates only layers with different numbers of satisfied criteria. Four configurations were compared using three examination papers representing low, medium, and high score ranges. The heterogeneous layered configuration maintained mean score differences below three points relative to the LLM-only configuration, reduced LLM token usage by 81.8%–90.0%, and required approximately half the assessment time of the homogeneous layered configuration. However, repeated-assessment stability did not improve across all score ranges, and agreement could still include systematic bias. Under the tested samples and model configurations, the architecture maintained comparable mean assessment scores while reducing LLM usage.

Keywords: large language model, small language model, automated programming assessment, multi-agent collaboration, disagreement arbitration

1. 緒論

程式測驗自動評分通常透過測試案例比對輸出，或以靜態分析檢查學生程式（Messer et al., 2024）。但答案僅部分正確，或未使用指定方法時，僅依輸出未必能完整說明扣分原因。大型語言模型（Large Language Models, LLMs）則可依題目、準則與學生原始碼產生分項判定及回饋，支援程式評量。若每份作答均由雲端大型模型反覆完整評分，Token 使用量將隨規模增加。小型語言模型（Small Language Models, SLMs）可本地部署以減少 API 費用，但面對複雜邏輯及不同作答方式時仍可能誤判。因此，系統除了比較分數，也需考量任務分配及大型模型介入的時機。

程式評分涉及功能邏輯、指定要求及語法型別等不同面向，集中於同次模型呼叫可能混淆判斷。評分流程因此採用行為層、規範層與語言層準則，由不同小型模型雙次批改，並以層級分歧觸發大型模型仲裁。實驗比較此協作方式與大型模型完整評分的分數差異、穩定度及大型模型使用量，並分析同質與異質配置的差別。

2. 文獻探討

2.1 語言模型於程式自動評分之應用

語言模型的程式評分應建立在明確的準則上。Nagakalyani 等人提出 TA Buddy，將題目、學生程式與評分標準提供給經微調的 Code Llama，產生分項建議後再由助教接受或修改。該研究比較 TA Buddy 輔助評分與完全人工評分，結果顯示評分時間減少 24%，兩種方式的分數一致率為 90%，最終結果仍保留人工複核（Nagakalyani et al., 2025）。Cisneros-González 等人的 JorGPT 則以可編輯的評分準則引導多個大型模型分析學生程式，使教師可調整評分要求並介入評分流程（Cisneros-González et al., 2025）。這些作法顯示，模型可支援分項評量，但仍需明確的判定依據與結果檢查。

傳統測試案例主要檢查程式是否完成指定輸出，靜態分析則比較學生程式與參考解答或正確範例（Messer et al., 2024）。對於僅部分正確、未符合指定結構或方法的答案，僅依測試結果可能不足以判斷部分分數及扣分原因。語言模型可讀取學生原始碼，依評分準則提供分項建議與說明（Nagakalyani et al., 2025; Cisneros-González et al., 2025）。因此，評分標準應具體列出各題要求，讓模型的判斷與給分具有可對照的依據。準則是否對應題目內容也會影響評分。Pathak 等人以資料結構與演算法、物件導向程式設計的學生作答，比較題目特定準則與通用準則，發現前者在邏輯判斷、回饋及與專家評分的對應程度上較佳（Pathak et al., 2025）。題目特定準則並不表示每題須採完全不同的評分類別，而是可先建立一致的面向，再依個別題目的功能要求、指定限制及程式結構訂定細項。這也使功能正確但未遵循指定寫法，或語法合法但邏輯錯誤的答案，能分別記錄其符合情形。Tseng 等人的 CodEv 整合題目、評分標準、學生程式及編譯結果，並比較零樣本與思維鏈引導設定，透過多次批改後的投票、平均數或中位數整合結果。加入引導與多次評分後，部分小規模模型相較人工的評分誤差降低，大規模模型則未呈現相同幅度的改善（Tseng et al., 2024）。不過，Jukiewicz 指出不同模型可能產生系統性評分差異，模型間一致性也可能高於教師評分的一致性（Jukiewicz, 2025）。因此，重複結果穩定不能直接等同判斷正確；除總分外，保留準則狀態與理由，才能進一步分析分數差異的來源。

2.2 小型語言模型的界定、部署特性與訓練差異

小型語言模型尚無一致的參數量界線，相關研究亦依記憶體需求、推論設備、執行速度與應用情境討論其部署特性（Wang et al., 2024）。即使參數規模相近，模型仍可能因量化精度、上下文長度及推論框架不同，而具有不同的資源需求。因此，能否於本地部署不能只由參數量決定；不需逐次支付雲端 API 費用，也不代表本地推論不消耗運算與維護資源。

模型能力同樣受到訓練資料與後訓練方式影響。Qwen2.5-Coder 以程式相關資料進行持續預訓練，強化程式生成、補全、推理及修復能力（Hui et al., 2024）；Gemma 系列以自然語言、程式碼與數學等混合資料，結合知識蒸餾及後訓練支援通用任務（Gemma Team et al., 2024）；Phi-4 則整合高品質自然資料、合成資料與多階段後訓練，以強化推理及問題解決能力（Abdin et al., 2024）。這些差異提供依任務性質配置模型的依據，而非僅以規模或單一排名選擇模型。然而，程式生成、數學推理或通用問答的表現，不能直接等同學生程式評分能力。能生成正確程式的模型，未必能準確區分學生的邏輯錯誤與規範違反；具有通用指令能力的模型，也未必在語法與型別判斷上保持一致。因此，訓練特性可用來建立配置方向，實際適用性仍需在相同評分準則與學生作答下比較。

2.3 結構化評分與多代理人任務分工

僅比較總分仍可能無法呈現判斷差異。例如，一次判定功能正確但語法有誤，另一次判定功能有誤但語法正確，換算後可能得到相同分數。保留各項符合狀態與說明，才能區分分數接近是因為判斷相同，或只是不同項目產生相同的扣分結果。

結構化準則將整體表現拆分為可觀察的項目，使分數可對應至具體要求。TA Buddy、JorGPT 與 CodEv 均採用分項標準產生判定與回饋（Nagakalyani et al., 2025; Cisneros-González et al., 2025; Tseng et al., 2024），但分項判斷不等於模型分工：同一模型仍可能在同次呼叫完成全部面向。多代理人方法則進一步為子任務設定不同角色、輸入、輸出及責任範圍，即使採用同一基礎模型，也可透過提示詞建立不同角色。Hong 等人提出 MetaGPT，將軟體開發分配給產品經理、架構師、工程師與測試人員等角色，並以標準化作業程序規範文件傳遞（Hong et al., 2024）。另一方面，Cemri 等人分析多代理人框架的執行紀錄，整理出系統設計、代理人之間失配與任務驗證等失效類型，指出角色不清、未遵循分工及資訊共享不足均可能影響結果（Cemri et al., 2025）。因此，多代理人系統仍需建立清楚的角色責任、統一的資料格式，以及明確的結果驗證與整合方式。

2.4 大小模型協作、仲裁機制與成本考量

模型路由與串接式協作可選擇性使用大型模型。RouteLLM 依人類偏好資料訓練路由器，在推論前選擇較強或較低成本的模型（Ong et al., 2024）；Data Shunt 則先由小型模型處理，再依信心程度決定是否轉交大型模型（Chen et al., 2024）。前者著重輸入特徵，後者利用初步輸出決定後續工作。若以模型自行產生的信心作為依據，仍須考慮信心是否能反映答案的實際可靠程度。分歧檢查改以重複判定的差異作為額外處理的依據。與 CodEv 對所有案例固定執行多次評分並整合結果不同（Tseng et al., 2024），條件式仲裁可將大型模型的額外推論集中於已發現的分歧。但分歧只表示判斷不一致，不能指出何者正確；兩次皆相同的錯誤也可能未被發現。Zheng 等人指出，大型模型作為評審者與人工偏好具有一定一致程度，仍可能受到答案位置、篇幅及自我偏好影響（Zheng et al., 2023）。因此，仲裁仍需依明確準則判斷，並與人工標準比較。

仲裁範圍同樣影響模型使用量。若發現分歧後仍要求大型模型重新完成全部評分，已取得一致的結果也會再次消耗推論資源。將學生答案、相關準則及衝突結果一起提供，可讓仲裁集中處理具體爭議。因此，大小模型協作除了決定何時使用大型模型，也需清楚界定仲裁範圍及最終結果的整合方式（Cemri et al., 2025）。王苙芸的程式考試評分研究採用兩個大型模型獨立批改，再依共識情形進行辯論，必要時交由第三個大型模型仲裁，並依結果修正提示詞。該研究的批改與仲裁均使用雲端模型，每份考卷成本約為 0.58 美元，降低運算成本亦被列為後續方向（王苙芸，2026）。上述研究分別提供結構化評分、角色分工與條件式模型介入的方法。對程式評分而言，仍需進一步檢驗小型模型能否承擔主要評分工作，並透過分歧仲裁，在維持接近大型模型評分結果的同時減少其使用量。

3. 研究方法

3.1 系統架構與資料流程

系統採用「小型語言模型異質分層與大型語言模型仲裁協作架構」，如圖 1 所示。前置階段先將原始題目轉為結構化評分準則；實際批改時，輸入為分層結構化題目資料及學生答案，原始題目文字不再直接提供給評分模型。結構化資料保存題目代號、題型、配分、各層準則與關鍵字，使後續判斷與計分使用相同依據。

圖1　系統架構圖

各層分別完成 Round 1 與 Round 2 兩次獨立批改，再比較同一題、同一層的符合準則數。數量一致者保留小型模型結果；數量不同者進入大型模型仲裁。最後由程式整合各層結果，依題型權重及規範係數計算各題分數，再加總為考卷總分。

3.2 三層評分準則

相關研究指出，分開評估邏輯推理與語法正確性，有助於反映學生的概念理解（Piscitelli et al., 2025）；規範遵循的判斷則容易與功能正確性混淆（Piscitelli et al., 2026）。因此，評分內容分為行為層、規範層與語言層，使各層對應明確的判斷範圍，降低跨層重複判斷的情況。行為層評估解題思路、演算法、控制流程與邊界處理；規範層檢查指定控制項、方法、變數名稱、格式及限制；語言層檢查 C# 語法、型別、運算式、方法呼叫與基本程式結構，如表 1 所示。

表1　三層評分的判斷範圍

| 層級 | 判斷內容 |
| --- | --- |
| 行為層 | 功能是否完整、邏輯是否正確、是否處理邊界條件 |
| 規範層 | 是否使用指定控制項、格式，是否違反限制條件 |
| 語言層 | 是否存在語法錯誤、型別錯誤或基本結構缺失 |

例如，若題目明確要求使用 while 迴圈讀取檔案，並以指定名稱的控制項顯示內容，學生即使改用其他迴圈完成相同功能，規範層仍依題目要求判定；讀取與累加邏輯是否正確，由行為層獨立判斷。語言層則檢查括弧與大括號是否配對、StreamReader 物件建立與 ReadLine() 呼叫語法，以及控制項屬性存取與累加運算的寫法是否正確。每項準則採二元判定，只有完整符合該項要求才記為 1；部分符合、不符合或無法由學生答案證明者均記為 0。若一項準則含有多個必要條件，須全部符合才能計入符合數。各層輸出符合準則數及準則總數，使模型判斷可對應至具體評分依據。

3.3 題型分類與權重設計

評分設計以題目主要評量內容為依據，將題目分為規則題、邏輯題及問答題。題型用於決定行為層與語言層在最終計分中的權重，兩項權重總和固定為 1。規範層則依符合比例形成規範係數，作用於行為層與語言層的加權結果。規則題主要評量學生是否依題目指定方式完成程式功能，同時重視程式實際行為與程式語言結構，行為層與語言層權重分別設定為 0.6 與 0.4。邏輯題主要評量程式邏輯、演算法、條件判斷、迴圈處理及邊界情況，兩層權重分別設定為 0.7 與 0.3。問答題主要評量學生對 C# 程式執行結果與語言概念的理解，行為層權重設定為 0，語言層權重設定為 1，權重配置如表 2 所示。

表2　題型分類權重配置

| 題型 | 行為層權重 | 語言層權重 | 規範係數 |
| --- | --- | --- | --- |
| 規則題 | 0.6 | 0.4 | 依符合比例計算 |
| 邏輯題 | 0.7 | 0.3 | 依符合比例計算 |
| 問答題 | 0 | 1 | 固定為 1 |

3.4 關鍵字設計

結構化題目除逐項準則外，另保存 Keywords 欄位，提供模型判斷所需的具體參照。關鍵字分為三類：與題目概念相關的技術詞彙、題目未完整列舉的正確值集合，以及精確輸出題的預期輸出全文。例如，星座題保存十二個星座的完整英文名稱，使模型依準則比對時可使用一致的名稱集合。相關研究亦指出，關鍵字輔助定位可減少複雜輸出中的答案擷取錯誤（Zheng and Hsu, 2026）。關鍵字作為逐項判斷的輔助參照，使模型取得較一致且完整的必要資訊。若將所有具體細節納入評分準則，準則內容容易過長；若完全交由模型自行推導，則可能產生不同結果。因此，將必要參照與準則分開保存，實際得分仍依各項準則的符合情形計算。

3.5 模型配置與提示詞設計

模型配置考量各層任務所需的資訊、模型訓練方向、本地部署條件及推論成本。三個小型模型皆可透過 Ollama 量化部署，負責大量重複的初步批改。行為層需要推演程式功能與控制流程，規範層需要理解指定要求並逐項核對，語言層則依固定準則檢查語法、型別及輸出內容，角色配置如表 3 所示。

表3　小型語言模型配置

| 代理人與層級 | 模型 | 配置依據 |
| --- | --- | --- |
| SLM1 行為層 | Qwen2.5-Coder:7B | 程式領域訓練與程式推理能力，對應功能、控制流程及邊界分析（Hui et al., 2024） |
| SLM2 規範層 | Gemma 4 E4B | 通用語言與指令處理，對應指定要求的逐項核對（Gemma Team et al., 2024） |
| SLM3 語言層 | Phi-4 | 推理能力與準則導向訓練，對應語法、型別及輸出比對（Abdin et al., 2024） |

上述配置依據模型訓練方向與各層任務需求建立。Gemma 系列文獻提供通用訓練方向的參考，但並未直接證明 Gemma 4 E4B 的程式評分能力；Qwen2.5-Coder 與 Phi-4 的程式或推理基準，也不能直接等同於 C# 學生作答的評分表現。因此，各模型是否適合所配置的評分層，仍由後續實驗檢驗。

各層提示詞包含層級定義、核心問題、判斷內容、跨層限制、結構化題目、學生答案及固定輸出格式。模型須在 analysis 欄位逐項記錄準則與學生答案的比對說明，再輸出 criteria_check、total_criteria、met_criteria 及該層符合比率。輸出限合法 JSON，以供程式讀取、比較與整合。此設計保留各項判定及理由，便於分析分歧來源，也限制模型自行增加評分要求。兩次批改各自依相同準則獨立完成，分歧檢查再使用兩次符合數進行比較。各層提示詞均要求遵循既定界線，例如行為層不得直接因編譯錯誤扣分，規範層不得以功能正確代替指定要求，語言層不得因演算法錯誤否定合法語法。

3.6 雙次批改與大型模型仲裁

分歧判定以同一題的單一評分層為最小單位。若 Round 1 與 Round 2 的符合準則數相同，即視為該層得分一致；若數量不同，則記錄為分歧層。系統不逐項比較準則狀態，因此符合數相同的結果不送入仲裁。以層級作為處理單位，可避免將同一題的多項分歧分別送審所增加的呼叫次數與運算成本。仲裁由 Claude Sonnet 5 執行，選擇考量包括結構化指令遵循、程式碼理解及判斷穩定性。系統以題目為單位呼叫一次，將該題所有分歧層合併於同一請求。輸入包含學生答案、各分歧層的評分準則、兩次批改分數及比對說明，以及三層判斷界線。未分歧層的準則與批改結果不送入仲裁，也不重新評分，以減少重複傳送與額外呼叫。大型模型依既定準則重新逐項判定，不直接選用任一次小型模型結果；兩次結果只用來找出差異來源。仲裁仍採完整符合為 1、其餘為 0 的規則，並分別輸出各分歧層的符合數與理由。若同題行為層與規範層有分歧、語言層一致，便只仲裁前兩層，再與保留的語言層結果整合。

3.7 結果整合與計分方式

一致層採用小型模型結果，分歧層採用大型模型仲裁結果；分數整合與運算由程式完成。令 B 為行為層符合數除以該層總準則數，S 為語言層符合比率，R 為規範層符合比率，P 為該題配分，wb 與 ws 分別為行為層及語言層權重。依表 2 選用權重後，各題得分如式（1）。

Score = [(B × wb) + (S × ws)] × R × P　(1)

規範係數 R 對加權結果作比例調整：完全符合時 R = 1，部分符合時依符合比例計算，全部不符合時 R = 0。問答題只有語言層參與計分，行為層比率設為 0、規範係數固定為 1，其得分可直接寫為 S × P。

以規則題為例：配分為 10 分，行為層符合 4／4、語言層符合 3／6、規範層符合 1／2，行為與語言權重分別為 0.6 及 0.4，則得分為 4 分，如式（2）。

[(44 × 0.6) + (36 × 0.4)] × 12 × 10 = 4　(2)

若為 10 分的問答題，語言層符合 2／4，則得分為 5 分，如式（3）。此兩例分別說明規範係數的調整方式與問答題的特殊處理；各題完成計算後，再加總形成考卷總分。

24 × 10 = 5　(3)

4. 研究結果與分析

4.1 實驗資料與比較方式

測試資料為 C60、C80 與 C100 三份考卷，分別對應低分、中等分與高分區間。每份含 10 題，涵蓋大學程式設計教材習題與 ZeroJudge 題庫（ZeroJudge, n.d.）。三份考卷依三層準則人工批改後，標準分數分別為 14.58、77.92 與 100.00 分；C60、C80、C100 是考卷標記，不代表其人工分數。四組配置均使用結構化準則，各對三份考卷重複批改六次。每次完整批改內含的雙次獨立判定，與此處六次重複實驗不同。

表4　實驗與對照組配置

| 組別 | 初步評分方式 | 分歧處理 |
| --- | --- | --- |
| B | Claude Sonnet 5 完成全部評分 | 同一大型模型自我仲裁 |
| C | Gemma 4 E4B 同一次呼叫處理三層 | 同一小型模型自我仲裁 |
| D | Gemma 4 E4B 分別獨立處理三層 | Claude Sonnet 5 仲裁 |
| V4 | Qwen2.5-Coder、Gemma 4 E4B、Phi-4 分層 | Claude Sonnet 5 仲裁 |

比較指標包括六次批改的平均分數、與人工或對照組 B 的分數差異、平均絕對偏差（Mean Absolute Deviation, MAD），以及大型模型 Token 使用量。MAD 檢視同一考卷重複批改的分數集中程度，定義如式（4），其中 n = 6，xi 為第 i 次總分，x̄ 為六次平均分數。MAD 越小代表越穩定，並不表示越接近人工標準。

MAD = 1ni = 1n|xi - x̄|　(4)

以人工標準檢視大型模型結果，對照組 B 在 C60 較人工高 1.31 分、C80 低 5.12 分，C100 則完全一致，顯示大型模型評分亦可能偏離人工。後續以 B 檢驗小型模型協作能否維持相近評分水準，並持續區分與人工標準的差異。

4.2 單一小型模型的表現與跨層問題

對照組 C 在 C80 的平均分數為 77.50，與人工標準僅差 0.42 分，較 B 的 5.12 分差距小；但 C60 與 C100 分別偏離人工 4.53 及 8.67 分。因此，單一小型模型在部分考卷能接近人工，仍不能推論其在其他成績區間具有相同表現。C100 更呈現穩定度與評分接近程度的差別：對照組 C 六次批改的 MAD 為 0，平均分數卻只有 91.33，持續低於人工與 B 的 100 分。這表示模型可能穩定地重複同方向的偏誤；若兩次初步批改也得到相同符合數，分歧檢查便無法觸發仲裁。實際輸出亦觀察到跨層混淆。例如問答題只設語言層準則，行為層與規範層沒有評分項目，對照組 C 卻仍可能自行產生這兩層的判斷。該錯誤未直接影響此題分數，因其行為權重為 0、規範係數固定為 1；但此現象顯示同一次呼叫同時承擔三種評分角色，可能混淆判斷範圍或增加未定義的評分要求。

4.3 任務拆解與模型異質化之比較

表 5 彙整各組平均分數、MAD 與對照組 B 的分數差異；正值表示高於 B，負值表示低於 B。相較於 C，D 在 C60 與 C80 縮小了與 B 的差距，但在 C100 低於 B 11.54 分。三個成績區間不計正負方向的分數差距，C 平均約為 5.53 分，D 約為 5.32 分，兩者相近；D 的 MAD 在三個區間也都高於 C。這顯示同質分層配置未能在所有成績區間同時縮小評分差距與批改波動。

表5　對照組 C 與對照組 D 與實驗組 V4 之結果比較

| 成績區間 |  | C60 | C80 | C100 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 對照組 B 平均 |  | 15.89 | 72.8 | 100.00 |
| 對照組 C | 平均 | 19.11 | 77.50 | 91.33 |
|  | MAD | 0.15 | 0.67 | 0.00 |
|  | 與對照組 B 差異 | 3.22 | 4.70 | -8.67 |
| 對照組 D | 平均 | 16.85 | 76.25 | 88.46 |
|  | MAD | 1.83 | 0.83 | 5.42 |
|  | 與對照組 B 差異 | 0.96 | 3.45 | -11.54 |
| 實驗組 V4 | 平均 | 14.93 | 72.46 | 97.17 |
|  | MAD | 0.96 | 1.72 | 1.56 |
|  | 與對照組 B 差異 | -0.96 | -0.34 | -2.83 |

D 與 V4 採相同的分層與大型模型仲裁方式，差別在於各層是否使用不同模型。V4 在 C60、C80 與 C100 分別低於 B 0.96、0.34 及 2.83 分，三個成績區間平均相差約 1.38 分，低於 C 與 D。依各層任務特性配置不同模型後，整體評分結果較接近 B。在重複批改穩定度方面，V4 在 C60 與 C100 的 MAD 為 0.96 與 1.56，低於 D 的 1.83 與 5.42；但 C80 的 MAD 為 1.72，高於 D 的 0.83。因此，異質模型配置雖縮小了整體評分差距，重複批改穩定度仍未在所有成績區間改善。執行時間方面，D 由 Gemma 4 E4B 依序處理三層，V4 則由不同模型平行處理。在實驗環境下，V4 完成考卷批改的時間約為 D 的一半。整體而言，異質模型配置有助於縮小與 B 的評分差距並縮短執行時間，但並未在所有成績區間皆取得最低誤差。

4.4 大型語言模型使用量與成本

對照組 B 的初步評分與分歧仲裁都使用大型模型；V4 將初步批改交給小型模型，只在符合數出現分歧時呼叫大型模型。表 6 比較兩組的平均分數、MAD 與大型模型 Token 使用量，減少比例以（B 使用量 − V4 使用量）／B 使用量計算。此處統計的是大型模型使用量，不包含本地小型模型的 Token 數。

表6　對照組 B 與實驗組 V4 之比較

| 成績區間 |  | C60 | C80 | C100 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 對照組 B | 平均 | 15.89 | 72.80 | 100.00 |
|  | MAD | 1.10 | 0.45 | 0.00 |
|  | B 總使用 Token 數量 | 73877 | 68840 | 59259 |
| 實驗組 V4 | 平均 | 14.93 | 72.46 | 97.17 |
|  | MAD | 0.96 | 1.72 | 1.56 |
|  | 與對照組 B 差距 | -0.96 | -0.34 | -2.83 |
|  | V4 總使用 Token 數量 | 9304 | 12522 | 5899 |

V4 在 C60、C80 與 C100 分別減少約 87.4%、81.8% 與 90.0% 的大型模型 Token；三份考卷合計由 201,976 降至 27,725，減少 174,251 個 Token。亦即，V4 使用約 13.7% 的大型模型 Token，便能在此次比較中將平均分數與 B 的差距維持於 3 分以內。

此結果顯示，節省大型模型使用量的來源是減少其需要處理的評分內容。雙次批改由本地模型承擔，已一致的層級不再送審；同一題多個分歧層則合併仲裁，共用學生答案。大型模型仍保留在流程中處理已偵測到的分歧，因此成本設計的重點在於選擇性介入，而非完全取消仲裁。在重複批改穩定度方面，V4 於 C60 的 MAD 略低於 B，但 C80、C100 的 MAD 分別為 1.72、1.56，高於 B 的 0.45、0.00。V4 雖維持接近 B 的平均分數，其重複批改穩定度仍未在所有成績區間達到大型模型的水準。三份考卷的大型模型 Token 使用量合計減少約 86.3%，支持以小型模型承擔主要批改、保留大型模型分歧仲裁的協作方式。此處以大型模型 Token 使用量呈現降低成本的效果；本地推論仍需使用 GPU、記憶體、電力、模型儲存及維護資源（Wang et al., 2024）。

四組配置的比較顯示，單一小型模型可在部分考卷產生接近人工或大型模型的分數，但仍可能穩定地重複偏誤，並出現跨層判斷混淆。將評分拆為獨立任務後，若三層仍使用同一小型模型，也未能在不同成績區間一致改善評分結果與批改穩定度。在相同的三層任務拆解與大型模型仲裁機制下，異質配置 V4 的整體平均分數較接近 B，並降低 C60 與 C100 相較於 D 的批改波動。V4 僅使用約 13.7% 的大型模型 Token，即可使三份考卷的平均分數與 B 相差 3 分以內。這些結果顯示，任務拆解、依任務配置模型及選擇性仲裁，可讓小型模型承擔主要評分工作，並降低大型模型使用量。

5. 結論與未來展望

小型語言模型異質分層與大型語言模型仲裁協作架構，將程式評分分為行為層、規範層與語言層，分別由 Qwen2.5-Coder、Gemma 4 E4B 與 Phi-4 執行初步批改。各層進行兩次獨立判斷，僅在符合準則數不同時交由 Claude Sonnet 5 仲裁，最後由程式整合結果並計算分數。

在測試的三份考卷中，V4 與大型模型配置 B 的平均分數差距皆在 3 分以內，大型模型 Token 使用量減少 81.8% 至 90.0%，合計減少約 86.3%；批改時間約為同質分層配置 D 的一半。結果顯示，透過任務拆解與異質模型配置，可在維持接近大型模型平均評分結果的同時，降低大型模型使用量。但 V4 在 C80 與 C100 的 MAD 仍高於 B，其重複批改穩定度尚未全面達到大型模型配置的水準。

上述結果建立於特定樣本、模型版本、量化方式與硬體環境，尚未涵蓋所有小型模型及其組合。後續可隨模型與硬體更新，重新評估各層適用的模型，並比較不同組合在評分品質、穩定度、推論速度及大型模型使用成本上的差異。此外，各層推論參數，如溫度設定，對評分與分歧偵測的影響尚未進行系統性測試，可作為後續研究方向。

參考文獻

王苙芸（2026）。基於協作型生成式 AI 代理人架構之程式考試自動評分方法研究〔碩士論文，世新大學管理學院資訊管理學系〕。

Abdin, M., et al. (2024). Phi-4 technical report. arXiv:2412.08905.

Cemri, M., et al. (2025). Why do multi-agent LLM systems fail? Proceedings of the 39th Annual Conference on Neural Information Processing Systems, Datasets and Benchmarks Track.

Chen, D., et al. (2024). Data shunt: Collaboration of small and large models for lower costs and better performance. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence, 38(10).

Cisneros-González, J., Gordo-Herrera, N., Barcia-Santos, I., & Sánchez-Soriano, J. (2025). JorGPT: Instructor-aided grading of programming assignments with large language models (LLMs). Future Internet, 17(6), 265.

Gemma Team, et al. (2024). Gemma 2: Improving open language models at a practical size. arXiv:2408.00118.

Hong, S., et al. (2024). MetaGPT: Meta programming for a multi-agent collaborative framework. Proceedings of the International Conference on Learning Representations.

Hui, B., et al. (2024). Qwen2.5-Coder technical report. arXiv:2409.12186.

Jukiewicz, M. (2025). A systematic comparison of large language models for automated assignment assessment in programming education: Exploring the importance of architecture and vendor. arXiv:2509.26483.

Messer, M., Brown, N. C. C., Kölling, M., & Shi, M. (2024). Automated grading and feedback tools for programming education: A systematic review. ACM Transactions on Computing Education, 24(1), 10:1–10:43.

Nagakalyani, G., Chaudhary, S., Apte, V., Ramakrishnan, G., & Tamilselvam, S. (2025). Design and evaluation of an AI-assisted grading tool for introductory programming assignments: An experience report. Proceedings of the 56th ACM Technical Symposium on Computer Science Education.

Ong, I., et al. (2024). RouteLLM: Learning to route LLMs with preference data. arXiv:2406.18665.

Pathak, A., et al. (2025). Rubric is all you need: Improving LLM-based code evaluation with question-specific rubrics. Proceedings of the 2025 ACM Conference on International Computing Education Research, Vol. 1.

Piscitelli, A., De Rosa, M., Fuccella, V., & Costagliola, G. (2025). Large language models for student code evaluation: Insights and accuracy. Proceedings of the 17th International Conference on Computer Supported Education.

Piscitelli, A., De Rosa, M., Fuccella, V., & Costagliola, G. (2026). LLM-based rubric grading for programming assignments: An empirical study. Proceedings of the 18th International Conference on Computer Supported Education.

Tseng, E.-Q., Huang, P.-C., Hsu, C., Wu, P.-Y., Ku, C.-T., & Kang, Y. (2024). CodEv: An automated grading framework leveraging large language models for consistent and constructive feedback. Proceedings of the IEEE International Conference on Big Data.

Wang, F., et al. (2024). A comprehensive survey of small language models in the era of large language models: Techniques, enhancements, applications, collaboration with LLMs, and trustworthiness. arXiv:2411.03350.

ZeroJudge. (n.d.). ZeroJudge 線上程式設計評測系統. https://zerojudge.tw/

Zheng, L., et al. (2023). Judging LLM-as-a-judge with MT-Bench and Chatbot Arena. Advances in Neural Information Processing Systems, 36.

Zheng, T., & Hsu, K.-T. (2026). Grading the grader: Lessons from evaluating an agentic data analysis system. arXiv:2606.24839.